# 深圳市广播电视技术中心办公大楼及梧桐山发射基地局域网升级项目招标文件

- 项目概况

1、梧桐山发射基地

外网：利用原有的1000兆外网宽带，用防火墙设备做好与现有监控网IP地址分离，与现有监控为主的外网做好物理隔；

内网：在塔楼9F中心机房安装22U网络机柜，机柜内安装防火墙(甲供）及核心光交换机，充分利用现有骨干光纤的冗余芯数，通过核心交换机的SFP端口分别连接到塔楼各层（办公区域）的千兆智能交换机，以及综合楼、生活区的机房千兆智能交换机。增加AP和AC管理控制器（支持wifi6），并根据需要布置POE千兆交换机，在发射塔楼一层、二层、九层、十一层、十二层、十三层每层公共区域装3台吸顶AP；综合楼一层、二层、三层、四层在公共区域走廊安装3台吸顶AP，三层和四层会议室每间装3台吸顶AP，房间安装网络信息面板式AP。宿舍楼利用原有AP和AC管理器接入系统，在公共区域增加部分4台AP，增加无线覆盖节点。

建立一套内部网络安全系统，对内部网络系统和内部信息进行安全管理，避免通过网络的信息泄漏，加强网络安全管理。

2、技术大楼

升级原有防火墙，改为带机量不少于400以上的企业级防火墙，把原办公室内面板AP改为WIFI6型吸顶AP，AP由楼层弱电间内POE交换机连接，汇聚到核心机房AC管理器上，AP在每层楼中间走廊天花吸顶安装。在一楼、三楼、四楼、六楼弱电间安装接入层48口千兆交换机，直连楼层房间办公内8口千兆光交换机，由8口光交换机直连办公电脑。做到核心交换机万兆传输到接入层交换机，接入层交换机千兆传输到办公电脑。综合布线用六类非屏蔽网线，终端制作水晶头直连电脑。线缆两端做好标签并存档。

- 项目预算

本项目最高限价为人民币17万元，投标人所报总价不能高于最高限价，若高于最高限价将导致投标无效。

- 投标人资质要求

- 根据《政府采购法》及采购人工作需求，投标人应该满足以下要求：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 投标人无严重失信或经营异常等不良记录（以招标公告有效期内“信用中国”查询记录为准）；

- 其他要求。

- 符合以上要求的投标人须提供以下资料：

营业执照副本（复印件加盖公章）、纳税证明（复印件加盖公章）、“信用中国”信息报告。

- 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包、转包。

- 工程清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1U机架式，最新64位多核高性能处理器和高速存储器，硬件形态：8GE+2GE(bypass)+2Combo+2USB口；1个硬盘扩展槽；防火墙吞吐量：1.5Gbps；并发连接数：100万；每秒新建连接数：20K；其中支持IPSec隧道750/L2TP隧道750/GRE隧道750 ，支持SSL VPN并发用户最大数：750 ，SSL VPN吞吐：150M，自带SSL VPN授权100个；支持安全控制、VPN、NAT、DOS/DDOS防御等防火墙安全功能，集成IPS、AV、应用控制、DLP、URL分类及自定义过滤等深度安全防御的功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持2个1G BASE-X SFP端口,支持2个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,支持AC | 台 | 2 |
| 3 | AC管理器 | 8端口千兆+2SFP Plus无线控制器 | 台 | 2 |
| 4 | POE交换机 | 以太网交换机主机,支持8个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W),支持1个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 12 |
| 5 | 光模块 | 万兆 | 块 | 28 |
| 6 | 吸顶式AP | 内置天线三频五流802.11ac/n/ax Wave 2无线接入点-FIT,支持wifi6 | 台 | 56 |
| 7 | 楼层设备箱 | 9U | 个 | 9 |
| 8 | 配线架 | 六类非屏蔽 | 个 | 6 |
| 9 | 理线架 | 国标 | 个 | 6 |
| 10 | 网络跳线 | 2米六类非屏蔽 | 条 | 50 |
| 11 | 接入层交换机 | 48口千兆 | 台 | 5 |
| 12 | 8口光交换机 | 8口千兆 | 台 | 30 |
| 13 | 皮线光缆 | 2芯 | 米 | 800 |
| 14 | 网线 | 六类非屏蔽 | 箱 | 25 |
| 15 | 光纤跳线 | 国标 | 条 | 50 |
| 16 | 光纤熔接盒 | 国标 | 个 | 18 |
| 17 | 辅材 | 国标 | 批 | 1 |
| 18 | 光纤熔接 | / | 项 | 1 |
| 19 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |

- 技术要求

该项目出于稳定性、安全性及保密性考虑，本系统结构设计要求各网具备如下条件：

1)互联网和安防网需要进行物理层次隔离；

2)各网都需预留网络出口；

3)互联网核心层设备采用双机热备；

4) 外网出口配置防火墙。

采用星形结构，外网层次化都按二层设计，即核心层，接入层。

互联网采用万兆主干，千兆到终端的以太网技术。

接入层设备即为接入层交换机，前端信息点接到接入层交换机，接入层交换机与汇聚层交换机实现链接向上传输。接入层交换机应采用VLAN划分等功能的独立式或可堆叠式交换机，采用三层交换机。

核心层设备主要为核心交换机。核心设备采用高速、高带宽、应支持不同网络协议和容错结构的机箱式交换机，关键部件需应支持冗余热备，引擎、业务板都必须应支持在线更换（热插拔），保证网络数据和各类业务在部件更换时不被中断。核心交换机具有高背板带宽和吞吐量。

考虑到内部业务系统的扩容等，核心交换机需应支持足够的扩展空间，业务插槽数目为12个。为了保证网络的持续运行，核心交换机还应支持冗余电源，应支持N+N的供电方式。同时还应支持IPv6、VRRP、QinQ等高性能协议，保证在网络从IPv4能够平稳的过度到IPv6网络。

- 商务要求

- 工期要求：

本项目要求30天完成（含节假日)。

- 质保（保修）要求：一年

- 售后服务要求：长期有偿质保，售后合同条款待定。

- 验收：

严格按中标清单工程量验收。

- 付款方式：

综合布线完成支付合同款50%，竣工验收后一周内付清合同余款。

- 评标方法（价格分不低于40%）

- 投标文件要求

- 投标文件须一式五份（一正四副）密封后在封口处加盖公章并在封面上写清投标项目及投标人；

- 投标文件须在首页注明投标项目、投标人、联系人、联系电话、投标日期等相关信息；

- 投标文件须按照资质响应、报价、工程清单响应、技术响应、商务响应、评分响应的顺序排列投标资料并制作目录。如因投标文件不符合本条规定而影响评审的，后果由投标人自行承担。