深圳市广播电视技术中心

广播电视仪器仪表设备采购项目

招标文件

第一部分   投标须知

一、项目简介

为适配本单位广播电视发射机运维工作需求，完善广播电视信号监测体系，解决现有设备功能单一、便携性不足、精准度欠缺等问题，保障广播电视信号覆盖和传输稳定性，特开展本次仪器仪表采购工作。

采购单位：深圳市广播电视技术中心

项目名称：仪器仪表设备采购项目

交货地点：深圳市南山区龙珠大道54号

项目预算：本项目最高限价为人民币 264000元，报价人所报总价不能高于最高限价，若高于最高限价将导致报价无效。

二、投标人资质：

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力;

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

- 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包、转包。

符合以上资格的投标人须提供以下资料：

营业执照（法人证书或执业许可证等）副本扫描件、供应商基本情况表（必填，见本文样式）；

三、现场踏勘(答疑会)时间、地点：不组织踏勘现场，投标人可以联系采购单位进行咨询。

四、评标方法：综合评分法

- 设备清单及技术规范

- 项目采购内容

1、便携式调频信号分析器（含移动客户端），1台

2、调频路测仪（含移动客户端），1台

3、调频广播监测接收机，1台

4、调频调幅综合测试仪，1台

5、天馈频谱测试仪（含功率计、标准测量天线），1台

6、RIGOL 便携式数字示波器，1台

- 项目设备参数

- （一）便携式调频信号分析器

#### 1、技术功能

- （1）支持64–107.9MHz FM频段扫描、手动/自动调谐，可实时生成载波频谱图。

- （2）精准测量RF电平、MPX频偏、音频电平、导频/RDS注入电平，测量数据支持自动存储。

- （3）兼容CENELEC、NRSC标准，实现RDS/RBDS全解码，实时监测BER误码率。

- （4）内置12通道GPS，数据支持KMZ、CSV格式导出，频谱图可保存为高清格式。

- （5）支持外接MPX、RDS信号，可独立监测双声道，实现RDS/RBDS历史数据追踪。

#### 2、关键技术指标（必满足）

| 技术类别 | 核心指标 |
| --- | --- |
| 射频参数 | 64–107.9MHz；灵敏度≤30dBμV；阻抗50Ω；动态范围≥100dB |
| 解调与解码 | IF滤波带宽可选；立体声分离度≥50dB；支持RDS/RBDS全类型解码 |
| 接口与环境 | 配备BNC天线/MPX接口、USB 2.0+传输接口；工作温度-10℃~40℃ |

#### 3、 配套软件要求

提供Windows端专用操作软件，需覆盖设备全部功能，支持频谱展示、数据记录导出及RDS BER监控，运行稳定且兼容适配。

#### 4、配套移动客户端技术要求（必满足）

| 配置类别 | 核心配置 |
| --- | --- |
| 核心配置 | ≥i7（12代+）/Ryzen 7处理器；≥32GB DDR4内存；≥1TB SSD（读写速度≥700MB/s） |
| 显示与适配 | 15.6英寸4K屏；≥2个USB 3.0+接口；预装Windows 10及以上系统，适配设备专用软件 |

- （二）SmartGen Mini RDS/RBDS编码器

#### 1、核心技术功能

- （1）支持欧洲CENELEC、美国NRSC标准，兼容UECP EBU SPB490 Version 7.05协议，实现全类型RDS/RBDS编码。

- （2）具备USB、LAN接口，支持TCP/IP、UDP/IP远程配置，可通过嵌入式Web服务器实现设备监控。

- （3）支持TMC、EWS服务，具备RT+歌曲标记、文本滚动解析功能，内置实时时钟及SNTP同步功能。

- （4）具备MPX环通、旁链模式及故障安全旁路继电器，适配各类FM激励器及立体声发生器。

#### 2、关键技术指标（必满足）

| 技术类别 | 核心指标 |
| --- | --- |
| 信号参数 | MPX/RDS输出0-4095mV；支持19kHz导频同步，RDS电平数字可调 |
| 环境与供电 | 工作温度-15℃~55℃；供电12V/0.5A，功耗≤5VA |
| 接口与兼容 | 配备USB、LAN接口；支持与广播自动化系统对接，符合EN50067标准 |

#### 3、 配套要求

- （1）配套Windows专用软件，支持频谱展示、数据记录、远程控制，运行稳定。

- （2）配套15.6寸4K屏笔记本电脑：配置≥i7（12代+）处理器、≥32GB DDR4内存、≥1TB SSD，适配设备专用软件。

- （三）FM调频广播监测接收机

#### 1、 核心技术功能

- （1）支持87–108MHz FM频段扫描、调谐，具备频谱分析、示波器功能，可实时显示信号及频谱。

- （2）精准测量RF电平、MPX频偏、音频电平等核心参数，支持数据历史记录与存储。

- （3）兼容欧洲RDS、美国RBDS标准，实现全类型解码，实时监测误码率。

- （4）具备USB、以太网接口，支持本地及TCP/IP远程控制，配套专用操作软件。

#### 2、关键技术指标（必满足）

| 技术类别 | 核心指标 |
| --- | --- |
| 射频与解调 | 87–108MHz；阻抗50Ω；IF滤波带宽可调；动态范围≥90dB |
| 解码与音频 | 立体声分离度≥50dB；信噪比≥60dB；总失真≤0.1% |
| 接口与供电 | 配备双BNC天线/信号接口、USB、RJ45以太网接口；100-240V宽电压供电 |

- （四）调频调幅综合测试仪

#### 1、核心功能要求

- （1）由音频信号发生、音频自动分析及调频/调幅解调模块组成，符合GY/T169-2001和GY/T225-2007行业标准，适用于广播电视发射机、播控中心及录音录像设备、DVD等音频设备的指标测试与运行监测。

- （2）支持数字式调谐频率，一键自动测试音频电平、噪声、失真等核心指标，测试可选择对应滤波器，噪声测量符合CCIR标准加重和去加重特性。

- （3）配备7英寸彩色触摸液晶屏，支持全中文菜单操作；具备独立USB接口（支持测试结果存储）和打印接口（支持测试结果打印），支持自动模式快速测试，功能组合键可灵活调整输出参数。

#### 2、关键技术指标（必满足）

| 技术类别 | 核心指标 |
| --- | --- |
| 音频信号发生 | 频率范围20Hz-31.5KHz，准确度可校正至1%±1Hz，稳定度±30ppm；输出电平-60～+26dBu |
| 音频分析 | 电平准确度±0.03dB（-60～+26dBu），频率响应±0.05dB，谐波失真＜0.05% |

- （五）广播电视信号频谱分析仪（天馈频谱测试仪）

#### 1、核心功能要求

- （1）支持DVB-C/C2、DVB-S/S2、DVB-T/T2、DTMB、DAB等多制式信号信道分析及解调，兼容MPEG2/4、H.264等多种视频、音频编码格式解码。

- （2）具备快速频谱分析、EVS时域干扰查找（不中断服务）、RF/ASI码流分析及高速录制回放功能，支持加密节目解码（DVB-CI接口、BISS Mode 1/E模式）。

- （3）配备电容触摸屏，支持多点触控操作，具备便捷快捷键及触屏输入功能，支持外置GPS模块。

#### 2、关键技术指标（必满足）

| 技术类别 | 核心指标 |
| --- | --- |
| 频谱参数 | 有线频率4MHz-1220MHz，卫星950MHz-2150MHz；双射频输入（50Ω SMA、75Ω F） |
| 供电与续航 | 支持7.4V/13Ah锂电池（续航≥5小时）及专用适配器供电，充电便捷 |
| 接口配置 | 配备双千兆以太网口、USB 3.0、ASI输入/输出、CVBS视音频接口 |

#### 3、配件要求

- （1）终端式功率计：外置高精度，覆盖50-4000MHz频段，辅助完成信号功率精准测量，适配本仪器使用。

- （2）标准测量天线：适用40MHz～1000MHz频段，支持水平极化与垂直极化电波；阻抗75Ω，可调节高度2m～4m，配套仪器完成信号接收测量。

#### 4、配套与售后要求

- （1）配套专用操作手册、配置软件，支持固件升级及远程监控。

- （2）产品整体保修18个月（电池单独保修12个月），供应商需提供专业技术培训及二次开发技术支持。

- （六）RIGOL 便携式数字示波器

#### 1、 整体要求

- （1）为全新RIGOL 便携式设备，机身小巧便携，支持多方式安装，适配机房、外场等多场景使用；支持Type-C供电，兼容移动电源。

- （2）整机保修≥3年，建议校准间隔≤18个月，支持设备固件在线升级。

#### 2、硬件基础配置（必满足）

- （1）≥4个模拟通道，标配≥16个数字通道；特定版本标配单通道AFG输出。

- （2）≥7英寸触控电容屏（分辨率≥1024*600），支持灰度荧辉、手势操作及HDMI输出。

- （3）标配USB、LAN等接口，满足数据传输及远程控制需求。

- （4）机身尺寸≤266×162×78mm，净重≤2kg，功耗≤45W（DC 15V/3A）。

- （5）内置存储≥8GB，支持USB外接存储及测试数据导出。

#### 3、核心性能指标（必满足）

##### （1）模拟通道

- 带宽可选125MHz/250MHz；单通道采样率≥1.25 GSa/s，全通道≥312.5 MSa/s。

- 单通道存储深度≥50 Mpts，≥12bit分辨率，灵敏度200μV/div~10V/div。

- 凝时模式捕获率≥100万wfms/s，可捕获≤1.6ns毛刺。

##### （2）数字通道

- 最高采样率≥625 MSa/s，存储深度≥25 Mpts，最小脉宽≤5ns。

- 阈值范围±15.0V，支持多类型阈值，最大输入±40V峰值，支持混合触发解码。

##### （3）AFG功能（特定版本标配）

- 采样率≥156 MSa/s，输出频率≥25MHz，支持多种波形及调制功能。

#### 4、核心功能要求

- （1）支持多种采集触发模式，覆盖主流总线触发，释抑范围8ns~10s。

- （2）支持≥41种自动测量，配备光标及多种数学函数，支持波形录制与分析。

- （3）标配多种协议解码，可同时≥4路解码，满足主流总线分析需求。

- （4）特定版本支持10Hz~25MHz伯德图分析，可判断电源环路稳定性。

- （5）标配数显电压表、频率计，支持波形导航及SCPI命令集。

#### 5、附件要求

- （1）标配国标电源、接地线及≥4套适配无源高阻探头。

- （2）可选配逻辑、高压、电流探头，所有选配件需与主机完全兼容。

#### 6、环境与合规要求

- （1）工作温度0℃~50℃，湿度≤90%（无冷凝），适用海拔≤3000米。

- （2）符合EMC及电气安全相关标准，通过振动振荡测试。

第三部分  采购项目商务要求

一、交货期限：签订合同起14个日历天交货到采购单位指定地点。

二、保修期（含保修期服务要求）：整体保修期1年；核心设备（信号分析器、路测仪、监测接收机、频谱仪、示波器）核心部件保修≥2年，提供免费固件升级与终身技术支持。

三、采购单位将自投标人履行完合同义务之日起10个工作日内组织验收；

四、付款方式：项目完成竣工验收后，采购单位在收到中标方的正式发票后14个工作日内，采购单位一次性向中标方支付合同全款。

五、技术文件：供货商应提供包括但不限于满足设备产品使用和维护的技术文件，包括：须提供产品的中文(或英文)使用说明书、产品出厂合格证、使用手册等相关技术资料,并确保所供产品的技术指标与说明书所列技术指标一致。

第四部分  投标人须知

一、投标文件的递交

1. 投标文件应进行包装、加贴封条。外包装上应当注明采购项目名称、注明“在规定的开标日期和时点之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

2. 投标文件可以通过快递寄送到采购单位，由采购单位联系人签收。

3. 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不予退还。

二、开标与评标

1. 采购执行人在规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2. 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

3. 采用综合评分法的，按评审的综合得分由高到低顺序排列。

第五部分  评标方法、步骤及标准

### 一、评标方法

综合评分法。

### 二、评标步骤

符合性评审→技术/商务/价格详细评审→出具评标报告、推荐中标候选人。

### 三、评分统计

总分100分：商务20分、技术50分、价格30分。

1、技术得分=各评委评分之和/评委人数

2、商务得分=各评委评分之和/评委人数

3、价格得分：

基准价=有效报价最低价

投标价=基准价：价格得分=30分

投标价＞基准价：价格得分=（基准价÷投标价）×30

4、综合得分=技术+商务+价格；得分相同按报价低优先，仍相同随机抽取。

- 四、评分标准

总分100分，其中：商务部分20分、技术部分50分、价格部分30分。

## 1、详细评审标准（评分表）

### （一）商务部分评分标准（20分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人资格与经营范围 | 3 | 具备独立法人资格，营业执照经营范围包含广播电视仪器仪表销售、技术服务相关内容，得3分；否则不得分 |
| 2 | 同类项目业绩 | 7 | 近3年内具有广播电视发射台同类仪器仪表供货业绩，每提供1份有效合同（需提供合同关键页复印件并加盖公章）得3.5分，本项最多得7分；无业绩不得分 |
| 3 | 原厂质保与授权 | 5 | 提供核心设备原厂质保承诺函（加盖原厂公章），得3分；提供主要设备原厂销售/服务授权文件（加盖原厂公章），得2分；缺项相应扣分，无相关文件不得分 |
| 4 | 售后服务能力 | 5 | 国内设有正规服务网点（提供网点证明材料），承诺设备故障24小时内响应（书面承诺），得5分；响应时间＞24小时得2分；无服务网点或无响应承诺不得分 |

### （二）技术部分评分标准（50分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式调频信号分析器响应 | 7 | 全部关键指标满足招标文件要求（需提供设备参数响应表及原厂证明）得7分；1项关键指标不满足扣3分，一般指标不满足每项扣1分，扣完为止 |
| 2 | 调频路测仪与监测接收机响应 | 7 | 全部关键指标满足招标文件要求（需提供设备参数响应表及原厂证明）得7分；1项关键指标不满足扣3分，一般指标不满足每项扣1分，扣完为止 |
| 3 | 调频调幅综合测试仪响应 | 6 | 全部关键指标满足招标文件要求（需提供设备参数响应表及原厂证明）得6分；1项关键指标不满足扣3分，一般指标不满足每项扣1分，扣完为止 |
| 4 | 天馈频谱测试仪及配件响应 | 8 | 全部关键指标满足招标文件要求（需提供设备参数响应表及原厂证明）得8分；1项关键指标不满足扣3分，一般指标不满足每项扣1分，扣完为止 |
| 5 | 数字示波器响应 | 8 | 全部关键指标满足招标文件要求（需提供设备参数响应表及原厂证明）得8分；1项关键指标不满足扣3分，一般指标不满足每项扣1分，扣完为止 |
| 6 | 配套软件与客户端适配 | 4 | 配套软件、客户端完全适配本项目设备及使用需求、功能完整可正常运行，得4分；部分适配（核心功能可用、次要功能缺失）得2分；不满足不得分 |
| 7 | 安装调试与培训方案 | 3 | 方案完整（含安装调试流程、时间节点、人员配置）、人员到位（提供专业技术人员资质证明）、计划可行，得3分；基本可行（流程简单、人员配置不明确）得1分；无方案不得分 |
| 8 | 技术资料与交付完整性 | 3 | 提供原厂说明书、计量校准报告、软件安装包、电路图等全套技术资料（需加盖原厂公章），得3分；缺一项扣1分，扣完为止 |
| 9 | 质保与升级服务 | 2 | 满足整体质保≥1年、核心部件质保≥2年（书面承诺），并提供免费固件升级与技术支持（原厂承诺），得2分；不满足不得分 |

### （三）价格部分评分标准（30分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 1. 满足招标文件全部实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 2. 价格分计算公式：价格分=（评标基准价/投标报价）×30（计算结果保留2位小数） 3. 投标报价超过最高限价263420元的，按无效投标处理 |

第六部分 合同书签订

- 中标人应当按照招标文件和《中标通知书》与采购单位签订合同。

- 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订,合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标文件和中标供应商的投标文件保持一致,在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非招标文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

- 在不背离招标文件和投标文件的实质性内容前提下,采购单位对有关内容有权作出必要的细化和补充。

第七部分  投标文件格式

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：

投标人名称：

日期：      年      月      日

1、技术部分自评表

| 评审内容 | 评审子项 |  | 权重 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分得分 （ 分） |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |

- 2、商务部分自评表

| 评审内容 | 评审子项 |  | 权重 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分得分 （ 分） |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期：  年  月  日

3、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行账户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）根据本表内容相应进行文字描述，如单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营业务、技术力量等。

- 如投标人此表数据或材料有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

4、投标函

深圳市广播电视技术中心：

依据贵方           项目的采购服务的投标要求，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份，副本四份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天，中标人的投标有效期延续到合同终止日。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

投标人名称(加盖公章)：

投标人法定代表人/负责人(或其授权委托人)签字：

地址：

电话：              传真：                 电子邮件：

开户银行：

帐号：

日期：

5、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致深圳市广播电视技术中心：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：     经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人/负责人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致深圳市广播电视技术中心：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：               。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

法定代表人/负责人授权代表身份证复印件

- 开标一览表

采购项目名称:

| 项目总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| --- | --- |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.本项目所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章） ：

日期：  年  月  日

#### 7、投标明细报价表

- 提供设备详细报价单。

1.报价内容必须与服务方案中所介绍的内容、汇总金额与《投标报价一览表》相对应的金额一致。

2. 本项目所有价格均应以人民币报价，金额单位为元

3.报价明细表中的内容，可根据自身的实际情况、招标文件货物清单编制，体现服务项目内容、数量、单价及合价金额，分析说明和理由，格式不限。

4.主要设备需列明产品品牌、型号、产品参数；

5.在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价单价之内。

6.如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

7. 详细报价表有投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字，投标人名称(加盖公章)。

8、商务响应、偏离说明表

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 是否响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须严格按照采购文件中商务要求的内容逐项回应，带“▲”的响应条款不响应，将导致投标无效。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称(加盖公章) ：

日期：   年   月   日

9、技术响应、偏离说明表

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件技术条款 | 投标文件技术条款 | 是否响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：投标人必须严格按照采购文件技术要求逐条填写，带“▲”的响应条款不响应，将导致投标无效。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称(加盖公章) ：

日期：   年   月   日

10、供应商基本情况表

按照《深圳市财政局关于进一步规范自行采购项目供应商资格审查工作的通知》要求，需提供加盖公章的《供应商基本情况表》

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

11、设备质保期承诺函（须加盖投标人公章）

12、技术方案

13、投标人认为应该提供的其他资料

注：投标人在投标文件中所提供的评审标准，在内容上如果未按上述要点的顺序编写或有缺漏的，只影响其评审得分，不构成投标无效条件。